附录1：主要技术指标

|  | 类别 | 内容 | 指标项 | 要求值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位/高度轴系 | 电机 | 力矩 | 持续力矩 | ≥10400 | Nm | 参考电机手册 TMB+1221-200-WJ |
|  |  |  | 峰值力矩 | ≥32900 | Nm | 参考电机手册 |
|  |  | 转动范围 | - | 360 | ° |  |
|  |  | 额定转速 | nn | 26.7 | rpm | 参考电机手册 |
|  |  | 额定电流 | In | 48.2 | Arms | 参考电机手册 |
|  |  | 电阻 | R | 0.735 | Ohm | 参考电机手册 |
|  |  | 电感 | Ld/Lq | 12.1/12.0 | mH | 参考电机手册 |
|  |  | 转动惯量 | J | 64.7 | kg∙m2 | 参考电机手册 |
|  |  | 极对数 | 2p | 220 | - | 参考电机手册 |
|  |  | 重量 | m | 706 | kg | 参考电机手册 |
|  | 驱动器 | 输出电流 | 持续电流 | 55 | Arms | 参考手册 CDHD-0552APB0 |
|  |  |  | 峰值电流 | 130 | Arms | 参考手册 |
|  |  | 输入电压 | 幅值 | 240 | Vac | 参考手册 |
|  |  |  | 频率 | 50/60 | Hz | 参考手册 |
|  |  | 功率 | P | 5 | kVA | @240VAC参考手册 |
|  | 编码器 | 尺寸 | 内径 | 512 | mm | TTR ECA 4402 |
|  |  |  | 外径 | 560.46 | mm |  |
|  |  | 比特位数 | - | 29 | bit | 参考手册 |
|  |  | 测量步距 | - | 0.0024 | arcsec | 参考手册 |
|  |  | 信号周期 | - | 44000 | - | 参考手册 |
|  |  | 类型 | - | 绝对式 | - | 参考手册 |
| 控制器 | PMAC | 处理器 模块 | - | Power UMAC CPU | - |  |
|  |  | PWM 通道数 | - | 8 | - | ACC-24E3 协议Endat2.2 |
|  |  | 编码器输入接口 | - | 8 | - |  |
|  |  | I/O通道 | - | 48 | - | 24inputs 24outputs ACC-65E |
|  |  | 通讯接口 | - | EtherNet EeherCAT | - |  |
|  |  | 工作电压 | - | 220 | V |  |
|  |  | PWM 延长电缆 | - | 3 | 条 | 按实际需要定制长度 |
|  | CK3M | 处理器 模块 | - | CK3M-CPU101 | - |  |
|  |  | 通讯接口 | - | EtherNet | - |  |
|  |  | 工作电压 | - | 24 | V |  |
|  |  | 编码器输入接口 | - | 4 |  | 协议Endat2.2 |
| 控制系统 | 控制系统 | 运动范围 | 方位轴 | -270～270 | ° |  |
|  |  |  | 俯仰轴 | 1～89 | ° |  |
|  |  | 运动速度 | 方位俯仰 | ≥2 | °/s |  |
|  |  | 运动 加速度 | 方位俯仰 | ≥0.5 | °/s2 |  |
|  |  | 指向精度 | 方位 | ≤3 | arcsec | 码盘反馈；速度：2°/s |
|  |  |  | 俯仰 | ≤3 | arcsec | 码盘反馈；速度：2°/s |
|  |  | 跟踪精度 | 方位 | ≤0.12 | arcsec | 码盘反馈RMS； 速度：0.1°/s |
|  |  |  | 俯仰 | ≤0.12 | arcsec | 码盘反馈RMS； 速度：0.1°/s |
|  |  | 安全限位 | - | 电、软件限位 | - |  |
|  |  | 最小 位移量 | - | ≤0.05 | arcsec | 码盘反馈 |
|  |  | 重复 定位精度 | - | ≤0.05 | arcsec | 码盘反馈 |
|  |  | 编码器反馈电缆长度 | - | 30 | m | 海德汉原装电缆 |
|  |  | 其他线缆长度 | - | 30 | m | 耐低温线缆： -30℃ |
|  |  | 其他线缆屏蔽材料 | - | 镀锡铜丝 | - |  |
|  |  | 其他线缆屏蔽编织密度 | - | ≥90% | - |  |
| 电控柜 | 电控柜 | 控制模式 | - | 本地控制 远程控制 | - | 远程控制：可以远程控制各轴供电 |
|  |  | 工作电压 | - | 380 | V | 三相交流电 |
|  |  | 最大额定功率 | - | / | kW | 合同外器件待后续协商 |
|  |  | 最大运行电流 | - | / | Arms | 合同外器件待后续协商 |
|  |  | 防雷击 | - | - | - |  |
|  |  | 防浪涌 | - | - | - |  |
|  |  | 漏电保护 | - | - | - |  |
| TCS软件 | TCS软件 | 功能模块 | 方位控制 | - | - |  |
|  |  |  | 俯仰控制 | - |  |  |
|  |  |  | 消旋控制 | - | - | 预留 |
|  |  |  | ADC控制 | - | - | 预留 |
|  |  |  | 三镜控制 | - | - | 预留 |
|  |  |  | 副镜控制 | - | - | 预留 |
|  |  |  | 机架指向 | - | - |  |
|  |  |  | 机架跟踪 | - | - |  |
|  |  |  | 允许配置望远镜特殊位置快捷运动 | - | - |  |
|  |  |  | 允许各轴独立同时控制 | - | - |  |
|  |  |  | 允许接入其他运动设备(六杆) | - | - |  |
|  |  |  | 适配 操作系统 | Linux | - |  |
|  |  |  | 故障 信息反馈 | - | - |  |
|  |  |  | 运行时信息反馈速率 | ≤1 | Hz |  |
|  |  |  | 反馈 信息量 | 位置、速度、误差 | - |  |
|  |  |  | 支持导星修正 | - | - |  |
|  |  |  | 时间校准 | - | - | 至少允许被对时 |
|  |  |  | 提供TCS软件使用说明书 | - | - |  |
| 环境要求 | 环境要求 |  | 存储温度 | -35～35 | ℃ | / |
|  |  |  | 工作温度 | -25～25 | ℃ | / |
|  |  |  | 环境湿度 | 10%～85% | / | / |
|  |  |  | 工作海拔 | ≥4300 | m | / |